|  | □ 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果； □ 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在24小时内即可得到满意答复； □ 课件自报名之日起可反复观看，不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭； □ 付费学员赠送1G超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天24小时更新； □ 一次性付费满300元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额500元或支付80元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额1000元或支付200元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）； |
| --- | --- |
| 英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。立即报名！ 基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。立即报名！ 真题串讲班：教育部考试中心已经启动了自考的国家题库建设，熟练掌握自考历年真题成为顺利通过考试的保障之一。自考365网校与权威自考辅导专家合作，推出真题串讲班网上辅导课程。通过对课程的整体情况分析及近3次考试的真题讲解，全面梳理考试中经常出现的知识点，并对重点难点问题配合典型例题扩展讲解。串讲班课程在考前一个月左右开通。立即报名！ 习题班：自考365网校与北大燕园合作推出，每门课程均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！立即报名！ 自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 立即报名！ |  |

全国2009年4月高等教育自学考试

计算机网络原理试题

课程代码：04741

一、单项选择题（本大题共24小题，每小题1分，共24分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.被称为计算机网络技术发展里程碑的计算机网络系统是（      ）

A.ATM网	B.DEC网

C.ARPA网	D.SNA网

2.下列关于TCP/IP协议特点的叙述中错误的是（      ）

A.开放的协议标准、免费使用、独立于特定的计算机硬件与操作系统

B.独立于特定的网络硬件、可以运行于局域网、广域网和互联网中

C.标准化的高层协议，可以提供多种可靠的用户服务

D.灵活的网络地址分配方案，使得网络设备在网中具有灵活的地址

3.采用同步TDM时，为了区分不同数据源的数据，发送端采取的措施是（      ）

A.在数据中加上数据源标识	B.在数据中加上时间标识

C.各数据源使用固定时间片	D.各数据源使用随机时间片

4.规定了信号的电平、脉宽、允许的数据传输速率和最大传输距离的物理层特性是（      ）

A.机械特性	B.电气特性

C.功能特性	D.规程特性

5.曼彻斯特编码采用的同步方法是（      ）

A.外同步	B.自同步

C.群同步	D.字符同步

6.正确的循环冗余校验码的检错能力描述是（      ）

A.可检测出所有三比特的错

B.可检测出所有偶数位错

C.可检测出所有奇数位错

D.可检测出所有大于、等于校验位长度的突发错

7.在HDLC操作方式中，传输过程只能由主站启动的是（      ）

A.正常响应方式	B.异步响应方式

C.异步平衡方式	D.正常与异步响应方式

8.PPP协议提供的3类功能分别是：成帧、链路控制和（      ）

A.通信控制	B.网络控制

C.存储控制	D.安全控制

9.路由选择包括的两个基本操作分别为（      ）

A.最佳路径的判定和网内信息包的传送

B.可能路径的判定和网间信息包的传送

C.最优选择算法和网内信息包的传送

D.最佳路径的判定和网间信息包的传送

10.OSPF不支持的网络类型是（      ）

A.点对点网络	B.广播网络

C.非广播式的网络	D.点对多点网络

11.IP数据报经分段后进行传输，在到达目的主机之前，分段后的IP数据报（      ）

A.可能再次分段，但不进行重组	B.不可能再次分段和重组

C.不可能再次分段，但可能进行重组	D.可能再次分段和重组

12.C类IP地址可标识的最大主机数是（      ）

A.128	B.254

C.256	D.1024

13.路由信息协议（RIP）使用的路由算法是（      ）

A.最短路由选择算法	B.扩散法

C.距离矢量路由算法	D.链路状态路由算法

14.在Internet中，路由器的路由表通常包含（      ）

A.目的网络和到达该网络的完整路径

B.所有目的主机和到达该主机的完整路径

C.目的网络和到达该网络的下一个路由器的IP地址

D.互联网中所有路由器的地址

15.TCP段结构中，端口地址的长度为（      ）

A.8比特	B.16比特

C.24比特	D.32比特

16.可靠的传输协议中的“可靠”是指（      ）

A.使用面向连接的会话	B.使用“尽力而为”的传输

C.使用滑动窗口来维持可靠性	D.使用确认机制来维持可靠性

17.在TCP／IP协议的传输层将数据传送给用户应用进程所使用的地址形式是（      ）

A.IP地址	B.MAC地址

C.端口号	D.socket地址

18.一个完整的域名长度不超过（      ）

A.63字符	B.255字符

C.511字符	D.1023字符

19.如果两台主机在同一子网内，则它们的IP地址与子网掩码进行（      ）

A.“与”操作，结果相同	B.“或”操作，结果相同

C.“与非”操作，结果相同	D.“异或”操作，结果相同

20.下列关于IEEE 802局域网的说法正确的是（      ）

A.LLC子层与物理介质有关	B.MAC子层不依赖于物理介质

C.数据链路层是不必需的	D.可以不单独设置网络层

21.下列关于网桥的说法中，不正确的是（      ）

A.网桥工作在数据链路层

B.网桥可以有效地防止广播风暴

C.网桥可以连接数据链路层协议不同的局域网

D.网桥因处理接收到的数据而增加了网络延时

22.IEEE802.1l规定的无线局域网操作的波段是（      ）

A.1.2GHZ	B.2.4GHZ

C.4.8GHZ	D.5.0GHZ

23.局域网操作系统分为面向任务型和（      ）

A.基础型	B.常用型

C.存储型	D.通用型

24.若使用二进制指数退避算法，发送成功概率最大的数据帧是（      ）

A.首次发送的帧	B.冲突2次的帧

C.冲突4次的帧	D.冲突8次的帧

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

25.ARPANET的主要目标是借助于通信系统，使网内各计算机系统间能够________。

26.宽带网络的骨干网又称为核心交换网，它是基于________。

27.总线拓扑结构的网络中一次只能由一个设备传输信号，通常采用的控制策略是________。

28.为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合称为________。

29.OSI参考模型网络层中的协议数据单元常被称为________。

30.目前最常用的、经典的物理层协议是________。

31.在数据链路层最常用的两种流量控制方案是停止等待方案和________。

32.差错控制编码分为检错码和纠错码，而ARQ方式只使用________。

33.在OSI参考模型中，网络节点中的最高层是________。

34.不用测量也不利用网络信息，只按某种固定规则进行路由选择的算法是________。

35.提供数据链路层的协议转换，用于不同或相同局域网之间的网络互连设备是________。

36.在Internet中，传输层的两种编址方式为平面结构和________。

37.DNS是一个分布式数据库系统，它的三个组成部分是域名空间、域名服务器和________。

38.OSI／RM的数据链路层功能在局域网参考模型中被分成介质访问控制子层和________。

39.IEEE802.3的MAC帧中，前导码中每个字节的比特模式为________。

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

40．简述多路复用技术的概念与分类。

41．简述停等协议的实现过程。

42．简述IPv6与IPv4相比，IPv6的主要变化。

43．简述p-坚持CSMA的基本思想。

四、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44．设信道上数据传输速率为4Kbps，信道的传播时延为20ms，采用停等协议，帧的控制信息、确认帧长及帧处理时间均忽略不计，若信道的利用率为50%。试求出数据帧的长度。

45．月球到地球的距离大约为3.8×105 Km，在它们之间架设一条200Kbps的点到点链路，信号传播速度为光速，将一幅照片从月球传回地球所需的时间为501.3s。试求出这幅照片占用的字节数。

46．有一个电缆长度为1Km的CSMA/CD局域网，信号传播速度为光速的2/3，其最小帧长度为1000bit。试求出数据传输速率。

47．有一个100Mbps的令牌环网络，令牌环行时间是120μs，每个主机在每次得到令牌后可以发送1000字节的分组，发送完成后立即释放令牌。试求出任意一台主机可以取得的最大吞吐率。

五、应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

48．请给出分组交换网提供的虚电路服务与电路交换的区别，给出永久虚电路与交换虚电路的区别以及数据报服务的特点。

49．请给出目前VPN所采用的安全技术及概念。

50．说明网络安全攻击的四种形式和攻击目标、并画出网络安全攻击的四种形式示意图。