 上市公司 实力雄厚 品牌保证  权威师资阵容 强大教学团队  历次学员极高考试通过率 辅导效果有保证  辅导紧跟命题 考点一网打尽  辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓  专家24小时在线答疑 疑难问题迎刃而解  资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务  随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍） 基础班; 串讲班; 精品班; 套餐班; 实验班; 习题班; 高等数学预备班; 英语零起点班. 网校推荐课程： 思想道德修养与法律基础; 马克思主义基本原理概论; 大学语文; 中国近现代史纲要. 经济法概论（财经类）; 英语（一）; 英语（二）; 线性代数（经管类）. 高等数学（工专）; 高等数学（一）; 线性代数; 政治经济学（财经类）. 概率论与数理统计（经管类）; 计算机应用基础; 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论. 更多辅导专业及课程>> 课程试听>> 我要报名>>

全国2010年4月高等教育自学考试

计算机网络原理试题

课程代码：04741

一、单项选择题(本大题共24小题，每小题1分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．下列关于通信服务的说法错误的是（      ）

A．通信服务分为面向连接服务和无连接服务

B．面向连接数据传输因收发数据顺序改变故通信效率不高

C．面向连接服务在数据传输过程前必须建立、维护和释放连接

D．无连接服务中在数据传输过程不需要建立、维护和释放连接

2．下列不属于多路复用技术的是（      ）

A．码分多路复用	B．时分多路复用

C．频分多路复用	D．波分多路复用

3．ADSL调制解调器采用的主要调制方式是（      ）

A．ASK	B．FSK

C．PSK	D．QAM

4．下列有关数据交换技术的说法中不正确的是（      ）

A．电路交换方式具有数据传输迅速、数据较易丢失的特点

B．报文交换网络可以把一个报文发到多个目的地

C．报文交换网络可以进行速度和代码的转换

D．分组交换的方式分为虚电路交换和数据报交换

5．提高物理信道的信噪比可以减少的差错是（      ）

A．随机差错	B．突发差错

C．丢失差错	D．干扰差错

6．BSC协议为实现字符同步，要求所发送的数据必须跟在至少（      ）

A．1个SYN字符之后	B．2个SYN字符之后

C．3个SYN字符之后	D．5个SYN字符之后

7．HDLC监控帧(S帧)控制字段的第3、4位组合中，不包括（      ）

A．“00”接收就绪	B．“01”拒绝

C．“10”接收未就绪	D．“11”应答

8．从保证质量和避免拥塞的角度，虚电路的优势是（      ）

A．可以提前预留资源	B．易于实现资源分配

C．可以终止失效路由	D．分组可以沿虚电路建立路径

9．下列各组设备中属于网间连接器的是（      ）

A．转发器、网桥、路由器、网关	B．转发器、网桥、路由器、交换机

C．网桥、路由器、网关、交换机	D．转发器、路由器、网关、交换机

10．因特网互连层的功能不包含（      ）

A．寻址	B．数据包的分割和组装

C．路由选择	D．数据交换

11．ICMP协议工作在TCP／IP协议栈的（      ）

A．主机—网络层	B．互连层

C．传输层	D．应用层

12．由用户群组成不需要基站、无固定路由器的移动通信网是（      ）

A．蜂窝式通信网	B．无线局域网

C．微波通信网	D．Ad hoc网

13．ARP协议的主要功能是（      ）

A．将IP地址解析为物理地址	B．将物理地址解析为IP地址

C．将主机域名解析为IP地址	D．将IP地址解析为主机域名

14．在TCP／IP参考模型中，传输层的主要作用是为应用进程提供（      ）

A．点到点的通信服务	B．网络到网络的通信服务

C．端到端的通信服务	D．子网到子网的通信服务

15．下列有关“域名”的叙述中不正确的是（      ）

A．域名反映计算机所在的物理地点	B．域名是字符形式的IP地址

C．域名采用层次结构的命名方案	D．因特网上的主机，都有惟一的域名

16．如果使用UDP协议进行数据传输，则承担全部可靠性方面工作的协议是（      ）

A．数据链路层协议	B．网络层协议

C．传输层协议	D．应用层协议

17．WWW浏览器和WWW服务器之间传输网页使用的协议是（      ）

A．IP	B．HTTP

C．FTP	D．TELNET

18．千兆以太网对介质访问采用的工作方式是（      ）

A．单工	B．半双工

C．全双工	D．半双工和全双工

19．远程登录服务协议TELNET使用的端口号是（      ）

A．23	B．70

C．80	D．110

20．光纤分布式数据接口FDDI采用的拓扑结构是（      ）

A．星形	B．环形

C．总线形	D．树形

21．在采用CSMA／CD控制方式的网络中（      ）

A．不存在集中控制结点	B．存在一个集中控制结点

C．存在多个集中控制结点	D．可存在或不存在集中控制结点

22．逻辑链路控制与适应协议(L2CAP)位于（      ）

A．电话控制协议层之上	B．核心协议层之上

C．基带协议层之上	D．电缆替代协议层之上

23．网络安全中的完整性是指（      ）

A．避免拒绝授权访问和拒绝服务

B．保护信息不泄露给非授权用户

C．保护信息不被非授权用户修改或破坏

D．避免信息被用户修改或破坏

24．网络安全攻击中的被动攻击的主要目的是（      ）

A．检测主动攻击	B．窃听和监视信息的传输并存储

C．修改数据	D．创建虚假数据流

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

25．所谓“三网合一”所融合的三网包括传统电信网、计算机网络和______。

26．为了满足多媒体信息的传输要求，多媒体网络必须要满足交互性和______。

27．环型拓扑网络采用的控制策略是______。

28．OSI参考模型包括的三级抽象是体系结构、服务定义和______。

29．TCP／IP参考模型的最底层是______。

30．物理层规范EIA RS-232C对信号线的命名方法采用______。

31．数据链路层连接的建立、维持和释放被称作______。

32．引起传输差错的噪声分两类，一类为冲击噪声，另一类为______。

33．网络层实现的最基本功能是______。

34．拥塞控制的任务是确保通信子网能够承载所到达的______。

35．作用于网络层，提供网络层的协议转换，在不同网络之间进行分组的存储与转发的网络互连设备是______。

36．TCP段结构中端口地址的比特数为______。

37．DNS是一个分布式数据库系统，它的三个组成部分是地址转换请求程序、域名空间和______。

38．局域网中负责差错与流量控制的子层是______。

39．IEEE802.3的MAC帧中，目的地址字段为全“1”表示______。

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

40．简述最短路由选择算法的基本思想。

41．简述数据报子网中拥塞控制的措施。

42．简述UDP的段结构中各个字段的名称及其含义。

43．简述I-坚持CSMA的基本思想。

四、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44．有一受随机噪声干扰的信道，其信噪比为30dB，最大数据传输速率为30Kbps。试求出该信道的带宽。

45．设信道上数据传输速率为4Kbps，数据帧长为240bit，信道的传播时延为20ms，采用停等协议，帧的控制信息、确认帧长及帧处理时间均忽略不计。试求出信道的利用率。

46．有一个电缆长度为1Km的CSMA/CD局域网，数据传输速率为1Gbps，信号传播速度为2×105Km/s。试求出最小帧长度。

47．一组N个站点共享一个56Kbps的纯ALOHA信道， 每个站点平均每100s输出一个1000bit的帧。试求出N的最大值。

五、应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

48．说明域名解析过程及域名服务器的类型。

49．请给出ATM和ATM信元的特点、ATM信元头的内容以及ATM与分组交换、帧中继交换在功能上的区别。

50．说明虚拟局域网四种路由模式的概念及特点。