 上市公司 实力雄厚 品牌保证  权威师资阵容 强大教学团队  历次学员极高考试通过率 辅导效果有保证  辅导紧跟命题 考点一网打尽  辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓  专家24小时在线答疑 疑难问题迎刃而解  资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务  随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍） 基础班; 串讲班; 精品班; 套餐班; 实验班; 习题班; 高等数学预备班; 英语零起点班. 网校推荐课程： 思想道德修养与法律基础; 马克思主义基本原理概论; 大学语文; 中国近现代史纲要. 经济法概论（财经类）; 英语（一）; 英语（二）; 线性代数（经管类）. 高等数学（工专）; 高等数学（一）; 线性代数; 政治经济学（财经类）. 概率论与数理统计（经管类）; 计算机应用基础; 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论. 更多辅导专业及课程>> 课程试听>> 我要报名>>

# 全国2011年4月高等教育自学考试

## 计算机网络原理试题

### 课程代码：04741

一、单项选择题（本大题共24小题，每小题1分，共24分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.所谓“三网合一”中的“三网”是指(      )

A.局域网、城域网和广域网	B.电信网、广播电视网和计算机网

C.Internet、Intranet和Extranet	D.高速局域网、交换局域网和虚拟局域网

2.一种不需要基站、没有固定路由器的网络是(      )

A.CDPD	B.WLAN

C.Ad Hoc	D.WAP

3.计算机网络中为进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合称为(      )

A.体系结构	B.协议要素

C.网络协议	D.功能规范

4.OSI参考模型中网络层的协议数据单元称为(      )

A.帧	B.分组

C.报文	D.信元

5.用户数据报协议UDP属于TCP/IP参考模型的(      )

A.应用层	B.传输层

C.互连层	D.主机-网络层

6.用光纤传输电信号时，采用的光载波调制技术属于(      )

A.ASK	B.FSK

C.PSK	D.WDM

7.对于带宽为4KHz的无噪声信道，若一个码元可取的离散值个数为8，则该信道可达

到的最大数据传输速率为(      )

A.64Kbps	B.24Kbps

C.12Kbps	D.3Kbps

8.在CRC编码中，与101101对应的多项式为(      )

A.x5+x4+x3+1	B.x6+x5+x4+1

C.x5+x3+x2+x	D.x5+x3+x2+1

9.高级数据链路协议HDLC采用的帧同步方法是(      )

A.字符填充的首尾定界符法	B.违法编码法

C.比特填充的首尾标志法	D.字节计数法

10.当网络系统负荷达到极限时，解决拥塞问题的最终方法是(      )

A.改进路由算法	B.进行资源预留

C.发送抑制分组	D.降低系统负载

11.工作在网络层的互连设备是(      )

A.转发器	B.网桥

C.路由器	D.网关

12.传输层中的传输实体存在的软硬件环境不包括(      )

A.网络数据库	B.操作系统内核

C.网络接口卡	D.网络应用程序库

13.简单邮件传送协议SMTP使用的端口号为(      )

A.20	B.21

C.23	D.25

14.下列IP地址中，属于C类的是(      )

A.59.67.148.5	B.190.123.5.89

C.202.113.16.8	D.224.0.0.234

15.局域网参考模型中，LLC子层提供的服务不包括(      )

A.无确认无连接	B.有确认无连接

C.有确认面向连接	D.无确认面向连接

16.若FDDI采用4B/5B编码，则信道介质的信号传输速率应达到(      )

A.100Mbps	B.125Mbps

C.200MBaud	D.125MBaud

17.主要针对文件服务器硬盘表面损坏的数据保护措施是(      )

A.双文件目录和分配表	B.磁盘镜像

C.热调整与写后读验证	D.磁盘双工

18.下列关于ATM网络的叙述中错误的是(      )

A.在信元交换之前要建立虚连接	B.ATM采用的是分组交换技术

C.ATM信元的长度固定为53字节	D.交换节点只参与链路层工作

19.划分虚拟局域网的方法中不包括(      )

A.按IP地址划分	B.按交换端口号划分

C.按MAC地址划分	D.按第3层协议划分

20.避免“拒绝授权访问或拒绝服务”是为保障网络信息或数据的(      )

A.完整性	B.可用性

C.保密性	D.可靠性

21.下列域名中，属于通用顶级域名的是(      )

A.tw	B.int

C.net	D.sh

22.下列关于域名的叙述中错误的是(      )

A.同一子域中的主机拥有不同的网络域名

B.不同子域中的主机可以使用相同的主机名

C.一台主机可以拥有多个不同的域名

D.因特网中不存在域名完全相同的两台主机

23.下列用于接收电子邮件的网络协议是(      )

A.SMTP	B.TELNET

C.FTP	D.IMAP

24.为了使WAP能访问因特网，其采用的传输层协议是(      )

A.WDP	B.WML

C.HTTP	D.IEEE 802.11

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

25.与网络拓扑结构选择紧密相关的两个主要因素是__________的选择和介质访问控制方法的确定。

26.网络中采用的传输技术分为广播方式和______________。

27.由国际标准化组织制定的OSI参考模型共分__________层。

28.传输层的主要功能是负责应用进程之间的__________通信。

29.时分多路复用既可以传输数字信号，也可以同时交叉传输__________。

30.HDLC中信息帧的帧类型标识位的值是______________。

31.路由选择中的基本操作是__________的判定和网间信息包的传送。

32.常用的静态路由选择算法包括：最短路由选择算法、______________和基于流量的路由选择算法。

33.B类IP地址中用于标识网络地址的比特位数是______________。

34.SMTP通过__________程序和邮件传输代理程序实现邮件的传输。

35.万维网(WWW)采用的I作模式是__________。

36.IEEE 802.3规定的MAC帧的最短帧长是__________字节。

37.IEEE 802.11g的数据传输速率最高可达______________。

38.ATM中的两种信元头格式分别对应______________和网络节点接口NNI。

39.Fast IP技术是一种典型的基于__________模型的L3交换解决方案。

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

40.简述多媒体信息网络的传输在交互性和实时性方面的要求。

41.简述带宽、波特率、码元和位传输率的区别。

42.简述家庭用户利用PPP协议与Internet服务提供商网络的连接过程。

43.简述虚拟专用网VPN的概念及其特点。

四、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44.设以太网中的A、B主机通过10Mbit/s的链路连接到交换机，每条链路的传播延迟均为20μs，交换机接收完一个分组35μs后转发该分组。计算A向B发送一个长度为10000bit的分组时，从A开始发送至B接收到该分组所需的总时间。

45.设信道的数据传输速率为4Kbps，发送一帧数据所需的时间是信道单向传播延迟的3倍，通信双方采用停等协议，开始发送一帧数据至接收到确认帧所需时间为100ms。试求出数据帧的长度（忽略帧的控制信息、确认帧长及帧处理时间）。

46.设UDP数据报的数据部分长度为1000字节，封装该数据报的lP数据报的IHL字段值为5，而IP数据报又封装在协议字段和校验字段长度均为2字节的PPP帧中，试求出PPP帧的长度。

47.设某令牌环网中有50个站点，长度为1Km，数据传输速率为10Mbps，每个站引入2位延迟，信号传播速度为200m／μs，数据帧的最大长度为100字节。试求出检测令牌丢失的超时计数器的最小值。

五、应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

48.如果HDTV高清晰度视频的分辨率为1920×1080，每个像素需要24bit，帧传输速率

为30帧／秒。则在理论上为2.5GHz宽带，信噪比为30dB的信道上能否实时传输

HDTV视频（要求给出计算依据）。

49.设网络中路由器B的当前路由表如题49表1所示，B收到从路由器C发来的路由

信息如题49表2所示。试给出路由器B更新后的路由表。

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由器 |
| --- | --- | --- |
| Nl | 7 | A |
| N2 | 2 | C |
| N6 | 8 | F |
| N7 | 5 | C |
| N8 | 4 | E |
| N9 | 4 | F |

题49表1

| 目的网络 | 距离 |
| --- | --- |
| N2 | 4 |
| N3 | 8 |
| N6 | 4 |
| N8 | 3 |
| N9 | 5 |

题49表2

50.已知某单位的网络结构如题50图所示，其中楼间距均大于200米。请从题50表中

选择合适的设备或介质，将其序号填在题50图中的编号处。

题50图

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 交换机1 | 2台 | 各具有24个lOBase-T端口和两个100M快速以太网 端口（其中一个lOOBase-TX、一个lOOBase-FX） |
| B | 交换机2 | 1台 | 各具有48个lOBase-T端口和两个100M快速以太网 端口（其中一个lOOBase-TX、一个lOOBase-FX） |
| C | 交换机3 | 1台 | 配置4端口lOOBase-FX模块、24个lOOBase-TX快 速以太网端口；具有MIB管理模块。 |
| D | 路由器 | 1台 | 提供了对内的10/100M局域网接口，对外的128K的 ISDN或专线连接，同时具有防火墙功能。 |
| E | 5类双绞线 | 任意 | RJ45 |
| F | 多模光纤 | 任意 | ST/SC |

题50表 设备与介质明细表