### 全国2011年7月高等教育自学考试

### 计算机网络原理试题

（课程代码：04741）

一、单项选择题(本大题共24小题，每小题1分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. Internet采用的拓扑结构是(      )

A. 星型结构			B. 环型结构

C. 树型结构			D. 网状结构

2. 按照网络传输技术，可将计算机网络分为(      )

A. ATM网和虚拟网			B. 报文交换网和分组交换网

C. 局域网和广域网			D. 广播式网络和点对点网络

3. OSI参考模型包括的“三级抽象”是(      )

A. 语法、语义和定时			B. 体系结构、服务定义和协议规范

C. 分层结构、网络协议和层间接口	D. 体系结构、功能定义和实现方法

4. TCP／IP参考模型的4个层次从低到高的顺序是(      )

A. 应用层、传输层、互连层、主机—网络层

B. 互连层、主机—网络层、传输层、应用层

C. 应用层、主机—网络层、传输层、互连层

D. 主机—网络层、互连层、传输层、应用层

5. 下列协议中，属于TCP／IP参考模型应用层的是(      )

A. DNS			B. UDP

C. TCP			D. ARP

6. 下列关于光纤传输介质的叙述中错误的是(      )

A. 光纤具有不受电磁干扰的特征	B. 光纤普遍应用于点到点的链路

C. 一条光纤线路只能传输一个载波	D. 对光载波的调制属于移幅键控法

7. 对于带宽为3KHz的无噪声信道，若一个码元可取的离散值个数为4，则该信道码元

的极限速率和最大数据传输速率分别为(      )

A. 6KBaud和12Kbps			B. 6KBaud和24Kbps

C. 12KBaud和6Kbps			D. 12KBaud和24Kbps

8. 对于采用窗口机制的流量控制方法，若窗口尺寸为4，则在发送3号帧并收到2号帧的确认后，还可连续发送(      )

A. 4帧			B. 3帧

C. 2帧			D. 1帧

9. 在HDLC的帧中，帧检验序列的长度为(      )

A. 64bit			B. 48bit

C. 32bit			D. 16bit

10. 逆向路径转发算法是一种(      )

A. 静态路由选择算法			B. 动态路由选择算法

C. 多播路由选择算法			D. 广播路由选择算法

11. 因特网的互连层协议中不包括(      )

A. ICMP			B. SNMP

C. IP			D. RARP

12. TCP协议提供的服务特征不包括(      )

A. 面向连接的传输			B. 支持广播方式通信

C. 全双工传输方式			D. 用字节流方式传输

13. TCP段结构中的端口字段长度为(      )

A. 4bit			B. 8bit

C. 16bit			D. 32bit

14. 下列协议中属于局域网参考模型中LLC子层的是(      )

A. IEEE 802. 1			B. IEEE 802. 2

C. IEEE 802. 4			D. IEEE 802. 5

15. IEEE 802. 3MAC子层的功能不包括(      )

A. 地址映射			B. 帧定界与同步

C. 差错检测			D. 介质访问管理

16. 可对文件服务器的磁盘通道或硬盘驱动器起保护作用的措施是(      )

A. 双文件目录和分配表			B. 磁盘镜像

C. 服务跟踪系统			D. 磁盘双工

17. ATM传输模式的异步特征是指(      )

A. 信元不需周期性地出现在信道上	B. 信元的格式与业务类型无关

C. 网络采用了面向连接的信元交换	D. 允许根据需求进行带宽预约

l8. 下列安全技术中属于VPN基本技术的是(      )

A. 加密技术			B. 身份认证技术

C. 隧道技术			D. 密钥管理技术

19. 以保密性作为攻击目标的网络攻击形式是(      )

A. 中断			B. 截获

C. 修改			D. 伪造

20. 下列属于B类IP地址的是(      )

A. 59. 7. 148. 56			B. 189. 123. 5. 89

C. 202. 113. 78. 38			D. 223. 0. 32. 23

21. 因特网的域名空间采用的是(      )

A. 网状结构			B. 树状结构

C. 链接结构			D. 线性结构

22. 下列域名中，属于国际顶级域名的是(      )

A. us			B. tom

C. edu			D. int

23. 浏览器访问Web服务器上的超文本信息所使用的协议是(      )

A. FTP			B. URL

C. POP			D. HTTP

24. 下列属于短距离无线连接技术标准的是(      )

A. 蓝牙技术			B. Home RF技术

C. WAP技术			D. WLAN技术

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

25. 与网络拓扑结构选择紧密相关的两个主要因素是传输介质的选择和______的确定。

26. 无连接服务的特点是每个分组都要携带完整的______，且各分组在通信子网中是独立传送的。

27. ITU建议的2. 048Mbps速率的PCM载波标准称为______载波。

28. HDLC中监控帧的帧类型标识位的值是______。

29. 一条虚电路在节点间的各段物理信道上传送分组均要占用一条______。

30. 路由选择中的基本操作是最佳路径的判定和______的传送。

31. TCP连接的建立采用______握手协议来实现。

32. 简单邮件传输协议SMTP所使用的端口号是______。

33. 与一个B类IP地址相对应的默认子网掩码是______。

34. SMTP通过用户代理程序和______程序实现邮件的传输。

35. 在HTTP中通过______来标识被操作的资源。

36. IEEE 802. 3规定MAC帧中采用的差错校验方法是______。

37. 蓝牙技术支持的数据传输速率最高可达______。

38. ATM技术中恒定位速率(CBR)业务采用______的工作方式。

39. Net Flow技术是一种典型的基于______模型的L3交换解决方案。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

40. 简述UDP的服务类型并给出4种基于UDP的应用层协议。

41. 简述三种数据交换技术的主要特点。

42. 简述载波监听多路访问(CSMA)协议的概念并给出四种CSMA协议。

43. 简述数据链路层的两种差错控制方法及其工作原理。

四、计算题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

44. 设以太网中的A、B主机通过10Mbit／s的链路连接到交换机，每条链路的传播延迟均为20μs，交换机接收完一个分组35μs后转发该分组，从A开始发送至B接收到一个分组所需的总时间为2075μs。试求出该分组的比特数。

45. 设信道传播延迟为20ms，数据帧长度为240bit，通信双方采用顺序接收管道协议，其发送窗口尺寸是10，开始发送数据帧至接收到确认帧所需时间为640ms。试求出数据传输速率(忽略帧的控制信息、确认帧长及帧处理时间)。

46. 若协议字段和校验字段长度均为2字节的PPP帧的总长度为1036字节，PPP帧封装了头部IHL字段的值为5的IP数据报。试求出封装在该IP数据报中UDP数据报数据部分的长度。

47. 设一个长度为10Km，数据传输速率为4Mbps的令牌环局域网中有30个站点，信号传播速度为200m／μs，环的比特长度为260bit。试求出平均每站应引入延迟的位数。

五、应用题(本大题共3小题，每小题7分，共21分)

48. 如果互联网中的每台机器都知道所有其它机器的最佳路径，并希望最佳地使用带宽，则应使用哪种网桥，并说明理由及该网桥路由选择的核心思想。

49. 设网络中路由器B的当前路由表如题49表1所示，路由器B收到从路由器C发来的路由信息如题49表2所示。试给出路由器B更新后的路由表。

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由器 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 4 | B |
| N2 | 2 | C |
| N3 | 1 | F |
| N4 | 5 | G |

题49表1

| 目的网络 | 距离 |
| --- | --- |
| N1 | 2 |
| N2 | 1 |
| N3 | 3 |
| N5 | 3 |
| N6 | 1 |
| N7 | 4 |

题49表2

50. 设某局域网采用改进后的二进制倒计数法的信道分配策略，在某时刻，10个站点的虚站号分别为8、2、4、5、1、7、3、6、9、0，要进行数据发送的三个站点是4、3、9。试说明三个站点分别完成数据发送后，各站点的新虚站号和这种改进的好处。

全国2011年7月高等教育自学考试

计算机网络原理试题答案

（课程代码：04741）

一、单项选择题（本大题共24小题，每小题1分，共24分）

1. D	  2. D    3. B    4. D    5. A	6. C    7. A    8. B    9. D	 10. D

11. B	  12. B	 13. C	14. B	  15. A	16. D	  17. A	 18. C	19. B	 20. B

21. B	  22. D	 23. D	24. A

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

25. 介质访问控制方法    				26. 目的地址

27. E1    									28. 10

29. 逻辑信道    							30. 网间信息包

31. 三次    								32. 25

33. 255.255.0.0    						34. 邮件传输代理

35. 统一资源定位器(URL)    			36. 循环冗余码(CRC)

37. 1Mbps    								38. 面向连接

39. 核心

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

40. UDP在传输层提供了无连接不可靠的服务。（1分）

使用UDP的应用层协议包括：DNS、SNMP、QICQ、TFTP等。（每个1分）

41. 电路交换：在数据传送开始之前先设置一条专用的通路。在线路释放之前，该通路由一对用户完全占用。对于猝发式的通信，电路交换效率不高。（2分）

报文交换：传送报文时采用“存储—转发”方式，且一个时刻仅占用一段通道。在交换节点中需要缓冲存储，报文需要排队。不能满足实时通信的要求。（2分）

分组交换：交换方式和报文交换方式类似，但是报文被分成分组传送，并规定了最大的分组长度。（1分）

42. 载波监听多路访问是指每个节点在发送数据前先监听信道是否有载波存在，再根据监听结果决定如何动作。（1分）

(1)1-坚持CSMA（1分）

(2)非坚持CSMA（1分）

(3)p-坚持CSMA（1分）

(4)带有冲突检测的CSMA(CSMA/CD)（1分）

43. 链路层的差错控制方法有两类：一类是自动请求重发ARQ，另一类是前向纠错FEC。（1分）

在ARQ方式中，接收端检测出差错时，将通知发送端重发，直到正确的码字收到为止。（2分）

在FEC方式中，接收端不但能发现差错，而且能够确定发生错误的位置，从而加以纠正。

（2分）

四、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44. 2075μs−[35μs+(20μs×2)]=2000μs（3分）

2000μs÷2=1000μs（1分）

(10×106bits)×1000μs=10000bit（1分）

45. 640ms−(20ms×2)=600ms（2分）

600ms÷10=60ms（2分）

240bit÷60ms=4000bps（1分）

46. 1036B-1B-1B-1B-2B-2B-1B=1028B     （2分）

1028B-(4B×5)-1008B				  （2分）

1008B-8B=1000B                    （1分）

47. (10Km÷200mμs)×(4×106bits)=200bit（2分）

260bit−200bit=60bit（1分）

60bit÷30=2bit（2分）

五、应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

48. 应使用源路由选择网桥（2分）

原因：透明网桥不能最佳地利用网络宽带，而源路由选择网桥有路由选择算法，可以获取源端到目的端的最佳路由。（2分）

源路由选择的核心思想：假定每个帧的发送者都知道接收者是否在同一LAN上。

当发送一个帧到另外的LAN时，源机器将目的地址的高位设置成1作为标记。另外它还在帧头加进此帧应走的实际路径。（3分）

49. 更新后的路由表：（每行1分）

| 目的网络 | 距离 | 下一跳路由器 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 3 | C |
| N2 | 2 | c |
| N3 | 1 | F |
| N4 | 5 | G |
| N5 | 4 | C |
| N6 | 2 | c |
| N7 | 5 | C |

答49表

50. 原虚站号：8    2    4    5    1    7    3    6    9    0

4发送完：8    3    0    5    2    7    4    6    9    1（1分）

3发送完：8    0    1    5    3    7    4    6    9    2（1分）

9发送完：9    1    2    6    4    8    5    7    0    3（1分）

原有的二进制倒计数协议使高地址节点争用信道的优先级高，低地址节点优先级低，这对不同地址的节点是不公平的（2分）。这种改进的好处是使长时间沉默的节点获得了较高的优先权，使该协议对不同地址的节点相对公平（2分）。