 上市公司 实力雄厚 品牌保证  权威师资阵容 强大教学团队  历次学员极高考试通过率 辅导效果有保证  辅导紧跟命题 考点一网打尽  辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓  专家24小时在线答疑 疑难问题迎刃而解  资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务  随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务

开设班次：（请点击相应班次查看班次介绍） 基础班; 串讲班; 精品班; 套餐班; 实验班; 习题班; 高等数学预备班; 英语零起点班. 网校推荐课程： 思想道德修养与法律基础; 马克思主义基本原理概论; 大学语文; 中国近现代史纲要. 经济法概论（财经类）; 英语（一）; 英语（二）; 线性代数（经管类）. 高等数学（工专）; 高等数学（一）; 线性代数; 政治经济学（财经类）. 概率论与数理统计（经管类）; 计算机应用基础; 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论. 更多辅导专业及课程>> 课程试听>> 我要报名>>

全国2012年7月高等教育自学考试

计算机网络原理试题

课程代码:04741

一、单项选择题（本大题共24小题，每小题1分，共24分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．Ad hoc网络的主要特点不包括(      )

A．不需要基站	B.无固定路由器

C.支持手机上网	D.支持动态配置

2．局域网LAN一般采用(      )

A．“存储-转发”传输方式	B.“广播”传输方式

C.ATM传输方式	D.“点-点”传输方式

3．首次在ARPANET上使用的网络交换方式是(      )

A．电路交换	B.报文交换

C.分组交换	D.虚电路交换

4．涉及用于协调与差错处理的控制信息的网络协议要素是(      )

A．语义	B.语法

C.定时	D.约定

5．OSI网络体系结构中将协议数据单元称之为分组的是(      )

A．物理层	B.数据链路层

C.网络层	D.传输层

6．下列关于EIA RS-232C标准的叙述中错误的是(      )

A．RS-232C只控制DTE与DCE间的通信

B.RS-232C接口标准不支持两台DTE设备的连接

C.RS-232C的机械特性采用25芯标准连接器

D.RS-232C是使用最广泛的串行物理接口标准

7．若介质能达到的位传输速率超过传输数据所需的传输速率时可以采用的多路复用技术是

(      )

A．FDM	B.TDM

C.TDMA	D.WDM

8．数据传输中产生差错的主要原因是(      )

A．冲击噪声	B.热噪声

C.设备质量	D.线路拥塞

9．用一组特定的比特模式标志一帧的起始与终止的帧同步方法称为(      )

A．位同步法	B.首尾标志法

C.违法编码法	D.首尾定界符法

10．从滑动窗口的观点看，在停等协议中(      )

A．发送窗口>1，接收窗口=1	B.发送窗口>1，接收窗口>1

C.发送窗口=1，接收窗口>1	D.发送窗口=1，接收窗口=1

11．被称为协议转换器，用于高层协议转换的网间连接器是(      )

A．网桥	B.网关

C.路由器	D.转发器

12．为使互联网能报告差错或提供意外情况信息，在互连层提供的协议是(      )

A．TCP	B.IP

C.ARP	D.ICMP

13．超文本传输协议HTTP使用的端口号是(      )

A．25	B.70

C.80	D.110

14．局域网参考模型的LLC子层中属于数据报服务的是(      )

A．无确认无连接服务	B.有确认无连接服务

C.无连接服务	D.面向连接服务

15.IEEE802.3规定MAC帧的目的地址占(      )

A．2个或4个字节	B.4个或6个字节

C.4个或8个字节	D.2个或6个字节

16．局域网中属于MAC子层功能的是(      )

A．差错恢复	B.逻辑链路的建立

C.流量控制	D.帧的寻址与识别

17.IEEE802.11a在传输层的速率可达到(      )

A．25Mbps	B.54Mbps

C.lOOMbps	D.125Mbps

18．通用型局域网操作系统分为(      )

A．核心结构和层次结构	B.对等和非对等系统

C.变形系统和基础级系统	D.浏览器和服务器结构

19.Windows NT操作系统的工作模式是(      )

A．客户／服务器模式	B.浏览器／服务器模式

C.基于共享磁盘模式	D.基于共享文件模式

20.X.25协议中向主机提供多信道虚电路服务的是(      )

A．物理层	B.传输层

C.应用层	D.分组层

21．帧中继的帧格式中采用O比特插入法的目的是(      )

A．便于帧的检错	B.实现数据的透明传输

C.实现帧同步	D.提高传输的可靠性

22．下列关于ATM网络的叙述中错误的是(      )

A．ATM网络中传输的分组称为信元

B.ATM网络能够适应任何类型的业务

C.ATM网络支持面向连接的信元交换

D.ATM网络只参与数据链路层核心功能

23．可以隔离广播、避免形成广播风暴的网络设备是(      )

A．网桥	B.交换机

C.路由器	D.集线器

24．避免拒绝授权访问或拒绝服务的网络安全术语是(      )

A．保密性	B.可用性

C.完整性	D.访问控制

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

25．资源子网中的源节点或宿节点有时被统称为_________________。

26.TCP/IP参考模型中与OSI模型的数据链路层及物理层对应的层次是_________________。

27.Bell系统的Tl载波标准的数据传输速率为_________________。

28．若N相位调制的信道中每个码元的信号宽度为T，则信道的数据传输速率的计算公式为_________________。

29.ADSL技术标准允许的下行速率最高可以达到_________________。

30．对二进制信息1001101进行奇校验，则生成的校验信息位是_________________。

31.HDLC帧的控制字段为10001010，则该帧的类型为_________________。

32．拥塞控制的任务是确保子网能够承载所到达的_________________。

33.ATM的数据链路层被划分为ATM适配子层和_________________。

34．子网掩码与IP地址的区别是它的子网主机标识部分为_________________。

35．用户匿名访问FTP服务器时所使用的用户名是_________________。

36．广播信道的动态分配策略包括随机访问和_________________。

37．千兆以太网的物理层协议lOOOBase-CX采用的传输介质是_________________。

38．蓝牙(Bluetooth)作为一种短距离无线连接技术标准，其工作频率是_________________。

39．划分VLAN的方法包括按交换端口号划分、按MAC地址划分或按_________________。

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

40．简述无线局域网的优缺点。

41．简述TCP重传策略中所采用的Jacobson算法的工作原理。

42．简述动态路由选择策略的概念和优缺点。

43．简述Internet消息访问协议IMAP的工作方式。

四、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

44．若接收方收到的二进制数字序列为1010111001100111，CRC生成多项式为X4+X2+X+l，试说明数据传输过程中是否出错（要求写出计算过程）。

45.IP数据报中携带了TCP报文，其中IP头部长度为20字节，总长度为1000字节。TCP数据段中字节序列号的字段值为十进制数20322073，头部长度为32字节。求下一个TCP数据段的序列号（要求写出计算过程）。

46．设无噪声链路的信号传播速度为2×l08m/s，信道带宽为16MHz，信号的调制方式为二元调制，当传送200字节的分组时，传播延迟等于发送延迟，试求出链路长度（要求写出计算过程）。

47．设在使用中继器连接各站的CSMA/CD局域网中，数据传输速率为lOMbps，信号传播速度为光速(300000Km/s)的0.7倍，最短帧长为64字节，信号在物理层延迟约为13.7μs，试求出最大连接长度（要求写出计算过程）。

五、应用题（本大题共3小题，每小题7分，共21分）

48．在某个网络中，Rl和R2为相邻路由器；下面的表1为Rl的原路由表，表2为Rl新收到的由R2广播的路由信息。请给出根据距离矢量路由算法更新Rl路由表的过程，并写出更新后的Rl路由表。

| 目的网络 | 距离（跳数） | 下一跳 |
| --- | --- | --- |
| 10.0.0.0 | 1 | 直接 |
| 30.0.0.0 | 7 | R7 |
| 40.0.0.0 | 3 | R2 |
| 45.0.0.0 | 4 | R8 |
| 180.0.0.0 | 5 | R2 |
| 190.0.0.0 | 10 | R5 |

| 题48表1:R1的原路由表 题48表2:R2广播的路由信息 目的网络 | 距离（跳数 |
| --- | --- |
| 10.0.0.0 | 4 |
| 30.0.0.0 | 4 |
| 40.0.0.0 | 2 |
| 180.0.0.0 | 5 |

49．试给出HDLC中常用的操作方式并说明每种方式的工作原理。

50．有A、B两个局域网，其中局域网A采用的协议为802.X，局域网B采用的协议为802.Y，如果要将A,B互联，理论上应使用的最适合的互连设备是什么？并说明该设备的工作原理。